RFID手持机参数

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 工作频段 | UHF（超高频） |
| 协议 | UHF EPC Gen 2 V2/ISO 18000-6C标准 |
| 读取距离 | 最远距离≥18米（可调） |
| 盘点速度 | ≥300标签/秒 |
| 操作系统 | Android 11及以上 |
| 处理器 | 八核处理器，最高频率≥2.0GHZ |
| 内存 | RAM≥4GB, ROM≥64GB |
| 显示屏 | ≥5.5英寸，分辨率≥1440*720像素 |
| 电池 | 容量≥6700mAh，支持热插拔 |
| 防护等级 | ≥IP65 |
| 抗跌落 | ≥1.5米（至混凝土地面） |
| 条码扫描 | 支持一维条码、二维条码 |
| 定位(GPS) | 支持北斗、GPS |
| 通信传输 | 支持802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频，支持移动、电信、联通SIM卡 |
| 蓝牙网络 | Bluetooth 5.0或以上 |
| NFC支持协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
| 安全标准 | 3C认证 |
| 备注：需要同医院现有系统对接，不再支付额外接口费用 |  |

RFID标签打印机参数

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 打印模式 | 支持热敏/热转印 |
| 打印宽度 | ≥4英寸 |
| 打印分辨率 | ≥200 DPI |
| 打印速度 | ≥4英寸/每秒 |
| 指令集 | 支持TSPL、ZPL |
| 装纸宽度 | 支持40~110mm |
| 装纸容量 | 外径≥180mm |
| 碳带长度 | ≥300米 |
| RFID协议兼容 | UHF EPC Gen 2 V2/ISO 18000-6C标准 |
| 打印介质类型 | 卷筒式、折叠式，支持标准标签/抗金属标签 |
| 基础接口 | USB 2.0、10/100Mbps以太网口 |
| 显示屏 | LCD显示屏 |
| 传感器 | 标签及打印状态传感器 |
| 安全标准 | 3C认证 |
| 条码支持 | 支持一维条码、二维条码打印 |
| WIFI网络 | 支持802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频（可选） |
| 蓝牙网络 | Bluetooth 5.0或以上（可选） |
| 备注：提供5卷碳带 |  |

RFID标签参数

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 协议 | UHF EPC Gen 2 V2/ISO 18000-6C标准 |
| 工作频率 | 支持920.1～ 924.9 MHz |
| 材质 | PET/PVC/陶瓷抗金属、耐磨耐高温 |
| 工作温度 | -20°C ～ 70°C |
| 读取距离 | ≥18米（局里可调） |
| 条码支持 | 支持一维条码、二维条码 |
| 背胶材料 | 3M |